# CR 25 A + CR 24 A:

Para tensado y cerrado neumático

de embalajes redondos

- Diversidad de aplicaciones para paquetes redondos y pequeños

- Diseño compacto

- Cierre con grapa

CR 25 A:

La flejadora ligera de uso portátil o para aplicaciones estacionarias

Con toma neumática

- arriba:

para su empleo con estribo de suspensión, o

- atrás del motor:

para su empleo sin estribo de suspensión

Para fleje de acero de 13, 16 ó 19 mm de ancho y grosor hasta de 0,63 mm

CR 24 A:

La flejadora manual para uso estacionario

Equipada con estribo de suspensión universal giratorio

Elevada capacidad tensora

Para fleje de acero de 19 mm y grosor hasta de 0,80 mm

# CR 26 A:

Para tensado y cerrado neumático

de embalajes redondos y pesados

- La flejadora con la máxima capacidad tensora – ajustable continuamente hasta 8400 N

- Para uso estacionario

- Equipada con estribo de suspensión universal giratorio

- Para fleje de acero de 25 ó 32 mm de ancho y grosores de 0,80 – 1mm

- Cierre con grapa

| ## Especificaciones técnicas | CR 25 A | CR 24 A | CR 26 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso, kg | 3,2 | 7,6 | 9,3 |
| Tensión máx., aprox. N | 3000 | 7000 | 8400 |
| Incisión | Sencilla | Doble | Doble |
| Fleje |  |  |  |
| Anchuras, mm | 13, 16,19 | 19 | 25, 32 |
| Calidad normal: |  |  |  |
| - Grosor de fleje, mm | -0,40-0,63 | 0,60-0,80 | 0,80-1,00 |
| - Resistencia máx. aprox. |  |  |  |
| a la tracción, N/mm 2 | 850 | 850 | 850 |
| Calidad superior: |  |  |  |
| - Grosor de fleje, mm | -0,40-0,60* | 0,60-0,80 | -0,80 |
| - Resistencia máx. aprox. |  |  |  |
| a la tracción, N/mm 2 | 1100 | 1100 | 1100 |

* 19 mm: solamente hasta 0,50 mm