Cabezal Desbrozador

Todos los cabezales están fabricados con chapa de acero antidesgaste, el rotor esta completamente equilibrado y se suministra con cuchillas o con cuchillas con grillete.

La transmisión lateral se realiza por correas, el rotor gira sobre rodamientos de alta velocidad y su accionamiento se efectúa a través del motor hidráulico. Dispone de doble protección de cadenas anti-proyección, patines de desplazamiento. Se suministra con enganches y tomas hidráulicas.

| Modelo: | CD-600-2 | CD-800-2 | CD-1000-2 | CD-1200-2 | CD-1400-3 | CD-1600-4 | CD-1800-4 | CD-2000-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancho (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Caudal (l.p.m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Presion (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Cuchillas | 24 | 32 | 40 | 48 |  |  |  |  |
| Chapa (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Martillos |  |  |  |  | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Peso (Kg) | 210 | 245 | 260 | 298 | 704 | 1229 | 1325 | 1425 |

Opciones:

Enganches especiales para las diferentes versiones y maquinas.

Rodillos de apoyo trasero.

Pata Apoyo.