Rodillo Compactador Vibrador

El rodillo compactador-vibrador, Mod. 600-RL, es una maquina de alta frecuencia de impacto y accionamiento hidráulico, que incorpora una hoja empujadora frontal (Bulldozer), para extender cualquier exceso de tierra u otros materiales a compactar, facilitando la labor del operador.

El eje rotor esta apoyado sobre rodamientos de rodillo de alta capacidad de carga con

auto-lubricado de fácil y rápido mantenimiento, solo necesita un cambio de aceite del excitador cada 1000 horas. El Rodillo Compactador-Vibrador, incorpora también enganches regulables y tuberías de conexión hidráulica. La velocidad de compactación es siempre la misma, ya que el rodillo dispone de una válvula reguladora de caudal y presión, por lo cual su compactación es la misma en todo momento, independientemente que el motor de la maquina portante este mas o menos acelerado.

| Modelo |  | RL-600 |
| --- | --- | --- |
| Fuerza Centrifuga | Kn | 34 |
| Velocidad de Giro | r.p.m. | 3.000 |
| Fuerza Dinámica | N/cm | 228 |
| Compactación | mm | 1,3 |
| Peso | Kg | 787 |
| Largo | mm | 1100 |
| Alto | mm | 840 |
| Ancho Operativo | mm | 1410 |
| Ancho Total | mm | 1660 |
| Caudal | L/min. | 38-76 |
| Presión | bar | 103-200 |

Opciones:

Sistema de Riego por Agua.